Инструкция по установке раздвижной системы арт.0550

1.Закрепить трек. Вставить стопора (арт.0500/12), ролики и блоки арт.0550/53 в трек.

2.Закрепить на дверных панелях  скобы арт.0500/53 и зажимные скобы для троса арт.0550/51, учитывая размеры на чертеже.

3.Зацепить панели на поддерживающий винт и слегка прикрутить гайку.

4.Выставить дверные полотна строго перпендикулярно и закрепить нижний флажок с помощью шурупа.

5.Установите вертикально дверные панели относительно пола, поворачивая  винты на скобах. Если необходимо расставьте дверные полотна по направлению «Х», сдвигая  винты роликов в прорези скобы. Установите нижний флажок ещё раз, если необходимо (см.4). Затем заблокируйте дверные полотна на роликах, затягивая гайку, и шляпку винта, используя два гаечных ключа.

6.Ослабьте винты стопоров и установите их. Когда найдете подходящую позицию, затяните винты.

7.Вложите трос в  зажимную скобу арт.0550/51 и закрепите его на скобе.

Натяните трос, поворачивая винт на нём.